Concilier la protection de la flore des bords de routes départementales

avec l’entretien des routes et la sécurité des usagers

Département du Loiret / Conservatoire botanique national du Bassin parisien

- Origine et contexte du projet

Le Département du Loiret est chargé de l’entretien et de la sécurité de 3 640 km de routes.

Dans ce cadre, des opérations d’entretien sont nécessaires sur les dépendances vertes des routes (bords de route, talus, délaissés au niveau des échangeurs) afin de garantir une bonne visibilité pour les usagers (fauches) ainsi qu’un bon ressuyage des routes (curage des fossés, dérasement des bourrelets de sédiments sur le bord des routes).

En 2010, la Direction Régionale de l’Eau de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Centre a attiré l’attention du Département du Loiret sur la destruction d’une station d’espèce protégée en région Centre (le Persil des montagnes, Oreoselinum nigrum) suite à des travaux de curage et de dérasement au bord d’une route départementale.

Soucieux de mieux prendre en compte les enjeux floristiques dans ses programmes d’entretien et de travaux menés sur son réseau routier, le Département du Loiret a sollicité les compétences du Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP) à travers la signature d’un premier partenariat pluri-annuel (2011/2013), reconduit en 2014 pour 3 ans.

Cette convention porte notamment sur une meilleur connaissance de la flore des bords de route, pour :

- la protéger, dans le cas d’interventions qui pourraient la dégrader (curage/dérasement, où la station est susceptible d’être détruite et la banque de graine exportée, contrairement à une fauche qui ne nuit pas à la flore patrimoniale) ;

- favoriser son développement dans des secteurs où la fauche des bords de route permet le maintien de milieux ouverts (notamment pour des pelouses calcaires en Vallée de l’Essonne, ou des lisières en Forêt d’Orléans) ;

- permettre une veille et une alerte éventuelle de la colonisation d’espèces invasives sur le réseau routier départemental

- L’objectif du projet

Objectif général : concilier les enjeux de protection de la flore avec la gestion des routes et des dépendances vertes au travers de la mission annuelle d’entretien, tout en tenant compte des impératifs de sécurité des usagers et des contraintes techniques et financières.

Objectifs opérationnels :

- connaître la flore patrimoniale (ou invasive) sur les bords de route pour lesquels une intervention de curage/dérasement est programmée à court terme, et adapter les travaux en conséquence ;

- favoriser une gestion différenciée des bords de routes en fonction des enjeux environnementaux

Les interventions du Département, qui sont concernées par ce projet, sont les suivantes :

- Le curage des fossés : son objectif est le respect ou le rétablissement des profils originaux (profils en travers et profils en long), le calibrage des fossés et, dans tous les cas, conserver ou améliorer une bonne évacuation de l’eau. Jusqu’en 2010, la méthode traditionnelle d’entretien consistait à refaire, par excavation, la totalité du profil transversal des fossés. Depuis, la méthode du tiers inférieur est de plus en plus employée, elle consiste à limiter le creusage des fossés au strict minimum.

Schéma issu du document ‘’Guide des bonnes pratiques pour l’entretien et la conception fossés municipaux’’ de l’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint Charles et des Marais du Nord (APEL)

- Le dérasement de l’accotement : il consiste à remettre à niveau, avec une légère pente pour permettre l’évacuation correcte des eaux, un accotement en enlevant les matériaux excédentaires par rapport au niveau de la chaussée. Il est réalisé soit manuellement, soit mécaniquement à l’aide d’une pelle mécanique ou d’une niveleuse.

- La fauche : depuis plusieurs années, le Département du Loiret développe le fauchage raisonné de ses accotements routiers. Le fauchage raisonné se définit comme un ensemble de bonnes pratiques destinées à réguler le fauchage afin que les enjeux environnementaux et économiques soient intégrés dans la réalisation des objectifs de maintien de sécurité et de conservation du patrimoine routier. Pour se faire, l’activité de fauchage s’organise en 3 coupes successives à une hauteur de coupe minimum de 15 cm :

  - La 1ère coupe se déroule début mai jusqu’à début juin. Le fauchage de l’accotement se limite à une seule passe d’outil.

  - La 2ème coupe se déroule de fin mai à mi-juillet. Le fauchage de l’accotement se limite à une seule passe d’outil, excepté si le fossé est à une distance inférieure à 1,80m de l’emprise de l’accotement. Dans ce cas, le versant de fossé adjacent à cet accotement est obligatoirement fauché.

  - La 3ème coupe se déroule entre début septembre et la fin du mois de décembre. Le fauchage de la totalité de l’accotement (et du fossé et du talus si ils existent) est alors réalisé.

- Les travaux d’amélioration de la voirie : pour assurer la sécurité des usagers et maintenir la pérennité des routes départementales, des travaux d’amélioration structurelle des chaussées sont engagés chaque année. Ces techniques lourdes conduisent à reprendre tout ou partie du corps de la chaussée afin de garantir les caractéristiques mécaniques de ces routes. Ces opérations traitent les sections dans leur ensemble : chaussée, dépendances (y compris le traitement des accotements), ouvrages d'art ainsi que les aspects liés à la sécurité (traitement des obstacles latéraux, réaménagements de carrefour.

- L’équipe mobilisee

Conservatoire botanique national du Bassin parisien : 2 chargés de missions Flore/Habitats + 1 administrateur données + 1 saisisseur de données.

Département du Loiret :

- Service environnement : 1 chargé de mission valorisation du patrimoine naturel + 1 SIGiste.

- Service entretien et sécurité (personnel dédié aux dépendances) : 1 chargé d'opérations « dépendances des chaussées » + 1 responsable chaussées, les agents des agences territoriales chargés de l’entretien du patrimoine routier.

- Service prévention des risques professionnels : 1 assistant prévention (pour les impacts sanitaires de la gestion de la flore invasive des bords de routes).

- La méthodologie

Chaque année, la Direction de l’Ingénierie et des Infrastructures du Département du Loiret élabore un programme prévisionnel des opérations de curage et dérasement. Ainsi, le programme prévisionnel 2011/2013 a été transmis au CBNBP, sous forme de tableau et de données SIG. Il portait sur 101 tronçons routiers (64 routes départementales).

La méthodologie employée par le CBNBP s’est déroulée en deux temps :

1/ Synthèse des données du CBNBP à proximité des bords de routes (année 2011) :

Sélection des relevés botaniques existants

Afin de prendre en compte tous les relevés floristiques cartographiés présents sur l’emprise des routes, une requête spatiale à l’aide d’un logiciel de Système d’Information Géographique (SIG) a été réalisée en croisant les polygones d’inventaire "flore" issus de la base de données © Flora du CBNBP (recueillant aujourd’hui plus d’1 500 000 données en région Centre) et le réseau routier du département du Loiret. Une validation des relevés floristiques ainsi retenus a été ensuite réalisée pour augmenter la pertinence de la sélection et évincer des relevés de trop grande surface hors emprise routière par exemple.

Sélection des tronçons

Pour alerter d’une présence potentielle ou avérée d’un intérêt floristique patrimonial et réaliser un état des connaissances sur les tronçons du programme de curage ou de dérasement 2011/2013 du Département du Loiret, l’ensemble des zones d’interventions planifiées ont été croisées avec :

- les contours des relevés floristiques de la base de données © Flora du CBNBP contenu dans l’emprise d’une route départementale

- les contours des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, pour lesquelles le CBNBP a réalisé de nombreux inventaires botaniques et phytosociologiques).

Ainsi certains enjeux floristiques ont déjà pu être mis en valeur à ce niveau de l’analyse. Des niveaux d’enjeu ont été définis afin de permettre une meilleure prise en compte des risques liés à une intervention d’entretien de la dépendance verte.

Définition de la patrimonialité d’un bord de route

La présence ou l’absence d’une ou plusieurs espèce(s) patrimoniale(s) dans un inventaire floristique est la condition qui a servi de support pour définir la patrimonialité d’un bord de route. Les relevés sélectionnés ont donc fait l’objet d’une requête afin d’identifier le nombre d’espèces patrimoniales localisées qu’ils indiquent. Le terme « espèce patrimoniale », intègre :

- les espèces protégées au niveau régional, national et /ou d’intérêt européen ;

- les espèces "déterminantes de ZNIEFF" (à noter que les espèces protégées sont toutes déterminantes) ;

- les espèces menacées de la région Centre (ayant les statuts "en danger critique d’extinction", CR ; "en danger", EN ; "vulnérable", VU).

2/ Vérifications sur le terrain (années 2012, 2013, 2014)

Pour les tronçons sélectionnés à partir de la synthèse décrite ci-dessus, le CBNBP a procédé chaque année depuis 2012 à une vérification de terrain pour confirmer la présence de ces stations de flore patrimoniale en bord de route et préciser leur localisation sur l’emprise routière et l’état des populations.

Le niveau d’enjeu de chaque section de route prospectée a été évalué selon 4 catégories : nul, faible, moyen et fort. Ce niveau d’enjeu dépend de la patrimonialité de la flore (présence d’une ou plusieurs espèces patrimoniales, taille des populations), des habitats contactés  et de l’impact potentiel des travaux sur la végétation (proportion de la population menacée par ces travaux).

- Les resultats

1/ Sur la connaissance des secteurs à enjeux pour la réalisation de curage et dérasement :

Sur l’ensemble des 100 sections de route évaluées depuis 2011, 12 secteurs « à enjeu » ont été identifiés (5 secteurs à enjeu fort, 3 à enjeu moyen et 4 à enjeu faible).

Ces tronçons à enjeu pour la flore  sont répartis sur 13 des portions de routes inscrites (ou qui ont été inscrites) au programme de curage/dérasement 2011 à 2013, dont seulement 7 nécessitent une réflexion afin de réduire l’impact potentiel des travaux sur les stations concernées.

Des prospections ont également été réalisées sur le reste du réseau géré par le département dans le but de capitaliser dans la base de données du CBNBP des connaissances sur la diversité floristique des dépendances vertes des routes départementales (autre objectif du partenariat passé entre les deux structures). Depuis 2011 plus de 400 tronçons routiers ont été expertisés sur l’ensemble du réseau et renseignés dans une base de données géographique sur leur niveau d’enjeu lié à des travaux d’entretien. Au total 33 d’entre eux présentent un enjeu fort déterminé par la présence d’espèces patrimoniales ou invasives qui nécessiteront impérativement un aménagement des travaux afin de limiter l’impact sur la biodiversité locale. 67 autres présentent un intérêt moyen à faible. ,

Une carte de synthèse a été produite pour localiser les tronçons à enjeux. Les données SIG sont assorties d’un tableau qui synthétise l’avis du CBNBP sur les précautions à prendre pour la réalisation des travaux de curage/dérasement.

A ce jour, il n’y a pas encore eu de travaux de curage/dérasement sur l’un des tronçons répertorié « à enjeux ». Dans l’attente d’une planification d’une solution d’évitement des enjeux identifiés, les travaux sur ces tronçons à enjeux ont été reportés. Néanmoins, des protocoles ont été discutés pour pouvoir réaliser au deuxième semestre 2014 des dérasements sur les tronçons à enjeux :

- Un marquage des stations par intervention du CBNBP juste avant les travaux de curage/dérasement ;

- L’utilisation de pelles manuelles plutôt qu’une pelle mécanique sur les tronçons à enjeux forts, pour limiter les saignées au point bas du tronçon, et éviter les stations de flore patrimoniale.

2/ Sur la gestion différenciée

- Fauche

A l’issue des 3 années du 1er partenariat 2011/2014, le CBNBP et le Département ont sélectionné 13 tronçons pour lesquels un suivi floristique annuel a été engagé par le CBNBP. L’objectif de ces suivis est de mesurer une éventuelle évolution des milieux et des espèces en réaction à une gestion différenciée des dépendances vertes. Plusieurs modalités vont être testées sur ces tronçons : modification de la date et de la fréquence de fauche, et, selon les possibilités, exportation des résidus de coupe.

D’ores et déjà, le CBNBP a produit des fiches de recommandations de gestion différenciée et « territorialisée », afin de tenir compte des spécificités écologiques de chaque région naturelle. 4 types de fiches ont ainsi été produites :

- Gestion favorable à la végétation des pelouses calcicoles en bord de route ;

- Gestion favorable à la végétation des bords de routes en contexte forestier ;

- Gestion favorable à la végétation des bords de route du Val de Loire ;

- Gestion favorable à la végétation des bords de route en contexte d’agriculture intensive.

- Plantes invasives

Le CBNBP a transmis au Département la localisation des stations de plantes invasives en bord de routes, en distinguant celles qui pourraient poser des problèmes sanitaires pour les agents chargés de l’entretien : la Berce du Caucase et l’Ambroisie. Pour ces deux plantes, le Département va mettre en place des actions de coupe avant floraison et d’arrachage.

Par ailleurs, en 2013, lors d’une opération de curage de fossés au bord d’une route départementale, le Département a décidé d’évacuer dans une filière spécialisée des terres contaminées par des graines de Sporobole d’Inde, suite à l’alerte donnée par le CBNBP, afin de ne pas propager cette espèce par réutilisation de la terre de curage.

- Evaluation du projet selon les critères d’appréciation

Intégration de la fonctionnalité écologique dès la conception du projet

L’évaluation de la contribution des bords de routes aux corridors écologiques est un des objectifs du partenariat renouvelé 2014/2016, notamment dans les milieux à dominance forestière (forêt d’Orléans notamment) où les ourlets et les pelouses dépendantes de l’entretien de fauche participent activement au rôle de milieux refuges pour ces végétations minoritaires dans ces contextes.

Connaissance des territoires concernés

L’ensemble du projet est basé sur des connaissances de terrain, issues de relevés botaniques récents et inédits. Les conseils de gestion raisonnée sont personnalisés selon les régions naturelles du département et s’appuient sur la connaissance globale de la typicité écologique de chacune d’entre elles.

Sensibilisation du personnel impliqué, des usagers et qualité de la communication

- Sensibilisation des agents des routes : carte dédiée en consultation libre sur geoloiret.com, fourniture d’atlas des tronçons à enjeux à chaque secteur routier, sorties terrain de sensibilisation aux plantes invasives et à la flore patrimoniale par le CBNBP, articles dans le journal interne.

- Sensibilisation du grand public : consultation libre de la carte avec les tronçons à enjeux sur geoloiret.com, articles dans la revue mensuelle Loiret’Mag, sur loiret.com, témoignage dans un film de sensibilisation sur les plantes invasives, en tant que gestionnaire des bords de routes.

Conception et suivi du projet en terme de biodiversité

Suivis floristiques annuels pour les tronçons test de la gestion différenciée.

Protection des stations patrimoniales lors de travaux de curage/dérasement.

Concertation auprès des associations, des riverains, des usagers, des élus

La concertation la plus importante est interne au Département, c’est celle entre le service environnement et le service entretien des routes. Chacun doit intégrer les contraintes de l’autre : la sécurité des usagers, la non-destruction d’une espèce protégée par la réglementation. L’intérêt du partenariat animé par le CBNBP réside dans la recherche du meilleur équilibre entre ces deux impératifs.